# ficha técnica

MENTOL CRISTALES

| Nº CAS: 2216-51-5 | Nombre químico: L-mentol |
| --- | --- |
| Nº CE: 218-690-9 | Fórmula molecular: C10H20O |
| Formato: 100 g y 1 kg |  |

| CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS |  |
| --- | --- |
| Aspecto | Sólido cristalizado en agujas incolor. Sabor fresco y mentolado |
| Densidad relativa | 0,89 |
| Solubilidad | Soluble en etanol y ácido acético glacial |
| Solubilidad en agua | Insoluble (490 mg/ L) |
| Punto inflamación | 95°C |
| Punto ebullición | 216°C |

| ESPECIFICACIÓN | VALOR TEÓRICO |
| --- | --- |
| Pureza | mín. 99,000 % |
| Rotación óptica | -51,000 – -48,000° |
| Riqueza | 99-100,0 % |
| Punto de fusión | 41,000 – 44,000°C |
| Residuo de evaporación | máx. 0,0500 % |

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Certificados:

- Origen natural

- No contiene alérgenos conforme al Reglamento de Cosméticos (EU) 1223/2009

- Producto Kosher   / Producto Halal

- Número de registro REACH: 01-2119458866-21-XXXX

Usos:

- Materias primas de uso industrial destinado a la fabricación de aromas i/o fragancias

Almacenaje:

- Almacenar en lugar fuera del alcance directo de la luz, en lugar seco y ventilado y en envase cerrado

Toda la información contenida en este documento ha sido obtenida del documento original recibido de nuestro proveedor.

Aprobado por: Departamento de Calidad